ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

по  междисциплинарному курсу

МДК.04.01. ИСПЫТАНИЯ и КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ и КОМПЛЕКСОВ

по специальности

12.02.01 АВИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКСЫ

группы: АП3-1 и 2АП-11

- Дайте описание и укажите параметры основных видов механических нагрузок, воздействующих на авиационные приборы.

- Опишите виды механических испытаний авиационных приборов.

Как называется оборудование для каждого вида испытаний?

- Перечислите все возможные воздействия, в которых проводятся климатические испытания авиационных приборов.

На каком оборудовании проводится данный вид испытаний?

- Перечислите виды электрических испытаний. Какие технические требования предъявляются к бортовому и наземному оборудованию по данному виду испытаний?

- Приведите классификацию испытаний по типу производства, по назначению и месту проведения.

- Перечислите по технике безопасности основные факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим током.

- Виды государственных испытаний. В каких случаях проводятся контрольные государственные испытания приборов серийного производства?

- Классификация испытаний по назначению. Специальные испытания.

- Проверка электрической прочности изоляции. Изобразите электрическую схему  установки и укажите порядок проведения данного испытания.

- Измерение сопротивления изоляции. Приборы, предназначенные для данного вида испытаний и их метрологические характеристики.

- Испытания на воздействие вибрационных нагрузок. Приведите схему электродинамического вибростенда и укажите его характеристики.

- Испытания приборов на воздействие ударных нагрузок. Укажите нормируемые характеристики ударных установок.

- Комплексы климатических испытаний. Перечислите климатические факторы и время их действия при испытаниях.

- Испытание приборов на холодоустойчивость. Устройство холодильных камер, применяемые рабочие жидкости. Назначение термобарокамер и холодильных камер с непосредственным охлаждением.

- Проверка приборов на теплоустойчивость. Технические данные испытательных термостатов. Принцип работы комбинированного гигротермостата.

- Испытание аппаратуры на пыленепроницаемость, устройство стенда и принцип действия.

- Испытание на влагостойкость. Устройство и принцип действия установки.

- Испытание на грибоустойчивость. Порядок проведения данного испытания.

- Испытание на влияние солнечной радиации. Конструкция и принцип действия установки для данного испытания.

- Опишите методы автоматизации процессов контроля и испытаний авиационного оборудования.

- Испытания программных средств. Принципы предварительного и комплексного тестирования.

- Методы диагностики и юстировки радиолокационного оборудования.

- Перечислите возможные виды электромагнитных полей и излучений при проведении испытаний радиоаппаратуры, а также методы защиты от них.

- Перечислите методы защиты от механического травмирования в зависимости от вида механического испытания.

- Особенности комплексных испытаний на технологическом комплексе. Полигоны для наземных испытаний.

- Объясните понятие корреляции факторов и вероятных сбоев в работе авиационного оборудования.

- Объясните назначение стандартных испытаний.

Какими документами регламентируется состав таких испытаний?

- Объясните назначение сертификационных испытаний.

Какими документами регламентируется состав таких испытаний?

- Объясните свойства аддитивной и мультипликативной ошибки в работе авиационного прибора или комплекса.

- Перечислите основные разделы техники безопасности при испытаниях авиационного оборудования и основные требования её соблюдения.

- Установите для каждого из типовых элементов в таблице соответствующие коэффициенты, оценивающие его работу с учётом электрической нагрузки:

| Типовой элемент |  | Коэффициент нагрузки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резистор |  |
| 2 | Конденсатор |  |
| 3 | Диод |  |
| 4 | Транзистор |  |

А) КНI=Iпрям.рабIпрям.ном		Б) КН=РрабРном	В) КНU=UКЭ рабUКЭ ном		Г) КН=UрабUном

- Определите, какому стандарту испытаний соответствует представленный график (каким образом проводится испытание?).

- Фибрилляционным током, нарушающим работу сердца называют ток:

А) от 0 до 100 мА;

Б) от 100 мА до 5 А;

В) от 5 до 25 А;

Г) выше 25 А;

(выберите правильный ответ).

- Определите, какому стандарту испытаний соответствует представленный график  (каким образом проводится испытание?).

- По статистическим данным наименьшее число отказов среди общего количества типовых элементов авиационных приборов имеют:

А) микросхемы;

Б) полупроводниковые приборы (диоды и транзисторы);

В) резисторы и конденсаторы;

Г) трансформаторы, дроссели;

(выберите правильный ответ).

- Определите, каким испытаниям соответствуют пустые прямоугольники 2 и 4 в классификации испытаний.

- Методом повышения надёжности приборов и их элементов на стадии испытаний не является:

А) выбор режимов работы элементов;

Б) тренировка и отбраковка;

В) усовершенствование методов испытаний серии образцов;

Г) своевременное (в соответствии с регламентом) техническое обслуживание;

(выберите правильный ответ).

- Определите, как называется устройство, подающее сигнал на объект испытаний.

- Установите соответствие определений для каждого вида отказов:

| Вид отказов |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рассогласование работы |  |
| 2 | Постепенные отказы |  |
| 3 | Устойчивые отказы |  |
| 4 | Неявные отказы |  |

А) устраняются только во время ремонта и замены отказавшего элемента;

Б) требуют настройки прибора;

В) требуют специальных измерений, лабораторного анализа или исследований;

Г) связаны с плавным изменением параметров в результате изнашивания и старения.

- Определите, какому стандарту испытаний соответствует представленный график  (каким образом проводится испытание?).

- Установите соответствие определений для каждого вида отказов.

| ВИД ОТКАЗОВ |  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Рассогласование работы | А) | устраняются только во время ремонта и замены отказавшего элемента |
| 2) | Постепенные отказы | Б) | требуют настройки прибора |
| 3) | Устойчивые отказы | В) | требуют специальных измерений, лабораторного анализа или исследований |
| 4) | Неявные отказы | Г) | связаны с плавным изменением параметров в результате изнашивания и старения |

(в ответе напротив каждой цифры напишите соответствующие буквы).

- Определите, к какому виду испытаний

относится данное оборудование.

Перечислите его основные элементы

и средства безопасности при проведении

испытаний.

- Дестабилизирующим объективным фактором в работе прибора не является (выберите правильный ответ):

| 1) | биологические факторы |
| --- | --- |
| 2) | переходные процессы |
| 3) | ненадёжные элементы |
| 4) | старение, износ |

- Определите, какие виды излучений наиболее опасны и почему. Какими материалами экранируют объекты испытаний при каждом излучении, и в каких единицах измеряется интенсивность таких излучений?

- Укажите для каждого типового элемента соответствующий ему коэффициент, оценивающий  его работу с учётом нагрузки.

| Типовой элемент |  | Коэффициент нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Резистор | А) | КНI=Iпрям.рабIпрям.ном |
| 2) | Конденсатор | Б) | КН=РрабРном |
| 3) | Диод | В) | КНU=UКЭ рабUКЭ ном |
| 4) | Транзистор | Г) | КН=UрабUном |

(В ответе напротив каждой цифры напишите соответствующие буквы).

- Определите, к какому виду испытаний относится данное оборудование. Перечислите его основные элементы и средства безопасности при проведении  испытаний.

- К невосстанавливаемым изделиям не относятся:

| 1) | приборы, устанавливаемые на управляемые снаряды |
| --- | --- |
| 2) | приборы, устанавливаемые на искусственные спутники Земли |
| 3) | приборы, устанавливаемые на орбитальные станции |

(выберите правильный ответ).

- В расчётах по охране труда сопротивление электрическое сопротивление тела человека принимают равным:

| 1) | 100 Ом |
| --- | --- |
| 2) | 500 Ом |
| 3) | 1 кОм |
| 4) | 5 кОм |

(выберите правильный ответ).

- На рисунке представлена структурная схема испытательного стенда с автоматизированной системой сбора и обработки параметров радиоприбора. Укажите для блоков, отмеченных буквами, их наименования (в ответе каждой цифре присвойте соответствующую букву).

| НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | блок сравнения | А) |  |
| 2) | формирователь эталонных сигналов | Б) |  |
| 3) | коммутатор | В) |  |
| 4) | испытываемый прибор | Г) |  |

- Установите соответствие определений для каждого вида отказов:

| Вид отказов |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рассогласование работы |  |
| 2 | Постепенные отказы |  |
| 3 | Устойчивые отказы |  |
| 4 | Неявные отказы |  |

А) устраняются только во время ремонта и замены отказавшего элемента;

Б) требуют настройки прибора;

В) требуют специальных измерений, лабораторного анализа или исследований;

Г) связаны с плавным изменением параметров в результате изнашивания и старения.

- Определите, к какому виду испытаний относится данное оборудование. Перечислите его основные элементы и объясните назначение СОТР.

- Определите, каким режимам работы прибора соответствуют кривые, представленные на графике.

- Установите для каждого из типовых элементов в таблице соответствующие коэффициенты, оценивающие его работу с учётом электрической нагрузки:

| Типовой элемент |  | Коэффициент нагрузки |
| --- | --- | --- |
| 1) | Резистор |  |
| 2) | Конденсатор |  |
| 3) | Диод |  |
| 4) | Транзистор |  |

А) КНI=Iпрям.рабIпрям.ном		Б) КН=РрабРном	В) КНU=UКЭ рабUКЭ ном		Г) КН=UрабUном

- Определите, к какому виду испытаний относится данное оборудование. Перечислите его основные характеристики и элементы (объясните назначение СОТР).

- По статистическим данным наименьшее число отказов среди общего количества типовых элементов авиационных приборов имеют:

А) микросхемы;

Б) полупроводниковые приборы (диоды и транзисторы);

В) резисторы и конденсаторы;

Г) трансформаторы, дроссели;

(выберите правильный ответ).

- Определите, к какому виду испытаний относится данное оборудование. Перечислите его характеристики и элементы (объясните назначение СОТР).

- Методом повышения надёжности авиационных приборов и их элементов на стадии испытаний не является:

А) выбор режимов работы элементов;

Б) тренировка и отбраковка;

В) усовершенствование методов испытаний серии образцов;

Г) своевременное (в соответствии с регламентом) техническое обслуживание;

(выберите правильный ответ).

- Определите, к какому виду испытаний относится данная схема. Назовите обозначенные на ней элементы.

- Обнаружению отказов в системном оборудовании или комплексе в большей степени содействует:

| 1) | наличие диагностических разъёмов |
| --- | --- |
| 2) | наличие быстросъёмных креплений |
| 3) | наличие быстросъёмных электрических разъёмов |

(выберите правильный ответ).

- Определите, к какому виду испытаний относится данная схема. Назовите обозначенные на ней элементы.

- Дестабилизирующими субъективными факторами в работе электронного прибора являются:

| 1) | биологические факторы |
| --- | --- |
| 2) | переходные процессы |
| 3) | ненадёжные элементы |
| 4) | старение, износ |

(выберите правильный ответ).

- Определите, какой кривой на графике характеризуется оптимальная работа прибора.

- Методом повышения надёжности приборов и их элементов на стадии испытаний не является:

| 1) | выбор режимов работы элементов |
| --- | --- |
| 2) | тренировка и отбраковка |
| 3) | усовершенствование методов испытаний серии образцов |
| 4) | своевременное (в соответствии с регламентом) техническое обслуживание |

(выберите правильный ответ).

- На рисунке представлена структурная схема испытательного стенда с автоматизированной системой сбора и обработки параметров радиоприбора. Укажите для блоков, отмеченных буквами, их наименования (в ответе каждой цифре присвойте соответствующую букву).

| НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | блок сравнения | А) |  |
| 2) | формирователь эталонных сигналов | Б) |  |
| 3) | коммутатор | В) |  |
| 4) | испытываемый прибор | Г) |  |

- Установите соответствие между параметрами механических воздействий и их единицами измерений (в ответе напротив каждой цифры напишите соответствующую букву).

| ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ |  | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | g – величина создаваемого ускорения или перегрузки | А) | см |
| 2) | V – мгновенная скорость в момент удара | Б) | мм |
| 3) | A – амплитуда колебаний | В) | см/сек |
| 4) | S –деформация при ударе | Г) | единицы |

- Определите, к какому виду испытаний относится данная схема. Назовите обозначенные на ней элементы.

- Для оценки перегрузок, воздействующих на авиационные приборы, рассчитывают ударные ускорения:	 g1=V22∙g∙S (ед.), где

| СОСТАВЛЯЮЩИЕ |  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | V | А) | деформации при ударе |
| 2) | g | Б) | мгновенная скорость в момент удара |
| 3) | S | В) | ускорение свободного падения |

(в ответе напротив цифры запишите соответствующую букву).

- В данной зависимости по оси ординат отсчитывается:

| 1) | время работы элемента |
| --- | --- |
| 2) | температура разогрева элемента |
| 3) | влажность окружающего воздуха |
| 4) | плотность окружающего воздуха |

Какой коэффициент характеризует оптимальную работу элемента?

- Для определения биологической опасности испытаний четвёртой крайне тяжёлой степени лучевого поражения соответствует полученная доза:

А) от 100 бэр;

Б) от 600 бэр;

В) от 2500 бэр;

Г) от 20000 бэр;

(выберите правильный ответ).

- Определите, какой параметр работы элемента определяет третья колонка таблицы.

| Влажность, % | Температура, °С | КВТ |
| --- | --- | --- |
| 60…70 | 20…40 | 1,25 |
| 70…90 | 20…30 | 2,00 |
| 90…98 | 30…40 | 2,50 |

- Установите соответствие между видом испытания и соответствующей ему испытательной камерой (в ответе напротив каждой цифры напишите соответствующую букву).

| ВИД ИСПЫТАНИЙ |  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Холодоустойчивость | А) | гигротермостат |
| 2) | Теплоустойчивость | Б) | холодильная камера |
| 3) | Влагостойкость | В) | термобарокамера |
| 4) | Комбинированные | Г) | термостат |

- Определите, какому стандарту испытаний соответствует представленный график  (каким образом проводится данное испытание?).

- Установите соответствие между видом испытания приборов и соответствующей ему испытательной камерой (в ответе напротив каждой цифры напишите соответствующую букву).

| ВИД ИСПЫТАНИЙ |  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Влагостойкость | А) | гигротермостат |
| 2) | Теплоустойчивость | Б) | холодильная камера |
| 3) | Холодоустойчивость | В) | термобарокамера |
| 4) | Комбинированные | Г) | термостат |

- Определите, к какому виду испытаний имеет отношение данный прибор, объясните методику такого испытания и меры безопасности.

- В большей степени источником внутренних шумов, являющихся дестабилизирующим фактором и возникающих в результате нагрева, среди общего количества типовых элементов радиоаппаратуры являются:

| 1) | микросхемы |
| --- | --- |
| 2) | полупроводниковые приборы (диоды и транзисторы) |
| 3) | конденсаторы |
| 4) | резисторы |

- Определите, какому стандарту испытаний соответствует представленный график  (каким образом проводится испытание?).

- Установите соответствие между символами в формуле  ускорения при вибрациях и их названиями. В ответе напротив каждой цифры запишите соответствующую букву.

g2=4π2f2A∙10-3g (ед)

| СИМВОЛЫ |  | НАЗВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | f | А) | амплитуда вибраций |
| 2) | A | Б) | частота вибраций |
| 3) | g | В) | ускорение свободного падения |

- Определите, какой кривой на графике характеризуется оптимальная работа прибора.

- Установите для каждого вида испытаний приборов их определения (напротив каждой цифры запишите соответствующую букву).

| ВИД ИСПЫТАНИЙ |  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Виброустойчивость | А) | способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию ударных нагрузок |
| 2) | Вибропрочность | Б) | способность прибора выполнять свои функции во время и после воздействия ударов |
| 3) | Ударная устойчивость | В) | способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию вибраций |
| 4) | Ударная прочность | Г) | способность прибора выполнять свои функции при воздействии вибраций |

- Определите, какой кривой на графике характеризуется максимально нагруженный режим  работы прибора.

- Укажите, какой вид климатических испытаний электро- и радиоаппаратуры отсутствует в рекомендациях МЭК в «климатической последовательности»:

А) воздействие повышенной температуры среды;

Б) воздействие повышенной влажности воздуха в циклическом режиме;

В) воздействие пониженной температуры среды;

Г) воздействие пониженного атмосферного давления;

Д) воздействие пыли;

Е) вновь воздействие повышенной влажности воздуха в циклическом режиме.

- На фото представлен процесс настройки устройства сотовой связи. Перечислите состав данного оборудования и диапазоны измерений.

- Величина тока, опасная для жизни:

А) от 10 мА;

Б) от 100 мА;

В) от 5 А;

Г) более 25 А;

(выберите правильный ответ).

- Определите по диаграмме DTS вид испытаний и поясните её.

- Укажите, какой из перечисленных шумов в радиоэлектронной аппаратуре является наиболее сложным с точки зрения его подавления:

А) белый шум,

В) розовый шум,

В) фликкер-шум,

Г) шум Джонсона

(выберите правильный ответ).

- Определите, какие требования техники безопасности при проведении испытаний обеспечивает данный прибор.

- Определите, что неверно в данном положении: «Сертификация продукции может осуществляться в масштабе города, области, страны или в рамках международного сообщества».

- Объясните по представленной диаграмме сигналов, в каких единицах измерения они сравниваются и что это за сигналы.

- Укажите, какой из перечисленных документов содержит претензии потребителя:

А) нормативный акт,

Б) формуляр,

В) рекламация,

Г) технические требования.

- Определите, к какому виду испытаний относится данное устройство и как оно называется.

- Опишите виды механических испытаний конструкций планера. Как называется оборудование для данного вида испытаний? Дайте определение понятию видеограмметрия.

- Частота вибраций, возникающих в результате работы двигателей и воздействий на самолёт аэродинамических сил, имеет диапазон:

А) от 0 до 100 Гц;

Б) от 5 до 500 Гц;

В) от 5 до 2500 Гц;

Г) от 20 до 20000 Гц;

(выберите правильный ответ).

- На фото представлены испытания бортовой аппаратуры и приборного комплекса авиалайнера SSJ-100. Как называется данный вид испытаний? Какие задачи выполняются в ходе таких испытаний?